- 色环电阻中颜色与数字对应关系正确的是：C

A   1黑  2棕  9白  B  0黑  1棕  2红  C  4 黄  7 紫  8 灰  D 5 绿 6 灰 7紫

2. 前四道环为棕黑黑黄的五环电阻值为D

A 100欧 B  10千欧  C 100千欧  D 1兆欧

3. 前三道环为棕黑金的四环电阻值为 A

A 1欧  B 10欧  C 100欧 D 1千欧

4.要知道函数信号发生器输出信号的大小，必须将信号输出至（B   ）进行测量

A直流电压表  B交流毫伏表  C交流电流表  D直流电流表

5.当调节偏置电阻，使放大器出现饱和失真时，晶体管的管压降Uce将变大。B

A对  B  错

6. 当放大器从放大区进入截止区时，晶体管的管压降将增大 A

A对  B  错

7. 差动放大电路中，两管共用的发射极电阻对差模信号有较强的负反馈作用，故可以有效地抑制零漂，稳定静态工作点。B

A对  B  错

8. 放大电路实验中静态调零时，用什么仪表测Uo？B

A指针式交流电压表  B数字式直流电压表  C交流毫伏表

9.如果A点为信号源的信号输出口，B点为信号源的地端，C、D点为差动放大电路的信号输入口，F点为差动放大电路的地端，要获得共模信号如何连接？A

A  C，D用导线连接；A连到C（D）点；B连到F点。

B  A连C；B连D

C   A连C；B连F

D  A连F；B连D

10如上题图 A点为信号源的信号输出口，B点为信号源的地端，C、D点为差动放大电路的信号输入口，F点为差动放大电路的地端，要获得差模模信号如何连接？B

A  C，D用导线连接；A连到C（D）点；B连到F点。

B  A连C；B连D

C   A连C；B连F

D  A连F；B连D

11、如图所示运放电路中输入一有效值为10mv的正弦信号，在示波器上观察到输出波形如图所示，则产生故障的原因是    （ A  ）

A、R1断开

B、R2断开

C、运放内部输入端断开

D、运放内部输入端短路

12、在一单管共射放大电路中，当信号源电压为正弦波时，测得其输出波形如图所示，则                     （ C  ）

A、出现了截止失真，静态工作点Ｑ应下移

B、出现了饱和失真，静态工作点Ｑ应下移

C、出现了截止失真，静态工作点Ｑ应上移

D、出现了饱和失真，静态工作点Ｑ应下移

13、工作在放大区的晶体管三极管，如果当IB从12μA增大到22μA时，IC从1mA变为2mA，则此三极管的β值约为（ A  ）

A、100    B、83   C、91     D、10

14、TTL与非门在使用时若要求对信号源影响要小，抗外界干扰能力要强，则与非门多余的输入端应（ C  ）

A、悬空      B、与有用端并联  C、接高电平   D、接地

15、若JK触发器原来状态为1 态，在时钟脉冲CP作用下仍保持为1态，则J端和K端分别为（ B  ）

A、J端为0，K端为1            B、J端为1，K端为任意

C、J端为任意，K端为1          D、J端为任意，K端为0

16、一个BCD七段解码器的输入为0100，则其有效输出为（ B  ）

A、a、c、f、g    B、b、c、f、g     C、b、c、e、f     D、b、d、e、g

17、为了将模拟电流转换成模拟电压，通常在集成DAC器件的输出端外加（ B  ）

A、触发器    B、运算放大器   C、译码器    D、编码器

18、能将输入信号转换为二进制代码的电路称为（ C  ）

A、译码器   B、码制转换器   C、编码器     D、数据选择器

19、欲使JK触发器的状态由0变为1，则必须           （ C  ）

A、J=0     B、K=0      C、J=1      D、K=1

20、为了减小零点漂移，多级直流放大器的第一级通常采用             （C   ）

（A）固定偏置放大电路（B）分压式偏置放大电路

（C）差动放大电路    （D）射极跟随器

21、影响放大器工作点稳定的主要因素是                               （  A ）

- 温度的变化（B）输入信号的变化

- 输出信号的变化（D）耦合电容大小变化

22、RS触发器具有的逻辑功能是                                     （ D  ）

- 置1功能（B）置0功能（C）保持不变（D）置0、置1保持功能

23、单极型半导体器件是（  C  ）。

A、二极管；  B、双极型三极管；  C、场效应管；   D、稳压管。

24、稳压二极管的正常工作状态是（  C  ）。

A、导通状态；    B、截止状态；    C、反向击穿状态；    D、任意状态。

25、PN结两端加正向电压时，其正向电流是（  A  ）而成。

A、多子扩散；  B、少子扩散；  C、少子漂移；  D、多子漂移。

26、测得NPN型三极管上各电极对地电位分别为VE＝2.1V，VB＝2.8V，VC＝4.4V，说明此三极管处在（  A  ）。

A、放大区；  B、饱和区；  C、截止区；  D、反向击穿区。

27、绝缘栅型场效应管的输入电流（  C  ）。

A、较大；   B、较小；   C、为零；   D、无法判断。

28、正弦电流经过二极管整流后的波形为（  C  ）。

A、矩形方波；   B、等腰三角波；   C、正弦半波；   D、仍为正弦波。

29、三极管超过（  C  ）所示极限参数时，必定被损坏。

A、集电极最大允许电流ICM；        B、集—射极间反向击穿电压U（BR）CEO；

C、集电极最大允许耗散功率PCM；   D、管子的电流放大倍数β。

30、分压式偏置的共发射极放大电路中，若VB点电位过高，电路易出现（B）。

A、截止失真；       B、饱和失真；       C、晶体管被烧损.

31、四输入的译码器，其输出端最多为（  D  ）。

A、4个        B、8个        C、10个       D、16个

32、一个两输入端的门电路，当输入为1和0时，输出不是1的门是（  D  ）。

A、与非门     B、或门       C、或非门     D、异或门

33、多余输入端可以悬空使用的门是（  B  ）。

A、与门       B、TTL与非门      C、CMOS与非门       D、或非门

34、译码器的输出量是（  A  ）。

A、二进制       B、八进制       C、十进制       D、十六进制

35、编码器的输入量是（  C  ）。

A、二进制       B、八进制       C、十进制       D、十六进制

36、仅具有置“0”和置“1”功能的触发器是（  C  ）。

A、基本RS触发器      B、钟控RS触发器

C、D触发器           D、JK触发器

37、由与非门组成的基本RS触发器不允许输入的变量组合S⋅R为（  A  ）。

A、00         B、01        C、10         D、11

38、TTL集成触发器直接置0端RD和直接置1端SD在触发器正常工作时应（ C ）

A、RD=1，SD=0          B、RD=0，SD=1

C、保持高电平“1”        D、保持低电平“0”

39、含水率4%的砂100克，其中干砂重（ C   ）克。

A.96    B.95.5    C.96.15    D.97

40、某材料其含水率与大气平衡时的抗压强度为40.0MPa，干燥时抗压强度为42.0MPa，吸水饱和时抗压强度为38.0MPa，则材料的软化系数和耐水性（  B ）。

A.0.95，耐水   B.0.90，耐水    C.0.952，耐水    D.0.90，不耐水

41、对于某材料来说无论环境怎样变化，其（  B    ） 都是一个定值。

A.ρ0      B.ρ      C.λ     D.平衡含水率

42、下列哪种工程宜优先选用硅酸盐水泥（A  ）

A.预应力混凝土   B.耐碱混凝土   C.地下室混凝土工程

43、用高强度等级水泥配制低强度等级混凝土时，为满足技术经济要求，可采用（ B  ）。

A.提高砂率 B.掺适量的混合材 C.适当提高粗骨料的粒径

- 44、（a）是建造各类工程设施的科学技术的总称。

- A、土木工程  B、基本建设  C、信息化施工  D、可持续发展

- 45、用土木工程分析的仿真系统的技术指导设计可大大提高工程结构的（a）

- A、可靠性  B、真实性  C、观赏性  D、实用性

- 46、地基中的软弱土层通常是指承载力低于（c）kPa土层。

- A、50  B、80  C、100  D、200

- 47、我国自20世纪60年代开始研究用（c）修建黄浦江水底隧道

- 开挖法  B、沉管法  C、盾构法  D、爆破法

- 48、房屋建筑结构中的楼板通常是属于哪种基本构件（a）

- 受弯构件  B、受扭构件  C、受剪构件  D、受压构件

- 49、用于门窗等洞口上部用以承受洞口上部荷载的梁是（d）

- 次梁  B、连梁  C、圈梁  D、过梁

- 50、（a）是一种在竖向载荷作用下无水平反力的结构。

- A、梁式桥  B、斜拉桥  C、悬索桥  D、拱式桥

51、在山区、丘陵区、风沙区修建铁路、公路、水工程，开办矿山企业、电力企业和其他大中型工业企业，在建设项目环境影响报告书中，必须有水行政主管部门同意的（C ）方案。

A、环境保护    B、水资源规划    C、水土保持    D、项目规划

52、水电站自动化的直接目的是（B）

A、增加发电量   B、提高运行效率    C、增加防洪库容    D、提高供水能力

- 53、下面哪个阀门能够起良好的调节作用（  A  ）。

- 节流阀  B、止回阀  C、疏水阀  D、截止阀

- 54、下面哪项不是离心泵叶轮损坏的原因（ D   ）。

- 叶轮安装不合适  B、泵反转  C、联轴器振动大  D、泵壳密封圈损坏

- 55、能体现钢材塑性性能的指标是（   C ）。

- 屈服点  B、强屈比  C、延伸率  D、抗拉强度

- 56、下列哪个不是轴承的四大件（   C ）。

- 内圈  B、保持架  C、油封  D、滚动体

- 57、下面哪项不是换热器的功能（  D  ）。

- 加热器  B、冷却器  C、蒸发器  D、储热器

- 58、钻削时，不准戴手套，不得直接用手清除铁屑，只允许用（D   ）。

- A.勾子                                     B. 用嘴吹

C. 用高压空气吹                            D. 毛刷

- 59、下面那一个部件不是分离机的结构部件（  D ）

A. 转鼓                                    B. 电机

C. 电机轴皮带轮                              D. 叶轮

- 60、更换滤芯的注意事项错的是(  D  )

A. 隔离过滤器，关闭进口闸阀         B. 完全卸压后再关闭出口阀

C. 清洗过滤器壳体                   D. 更换滤芯时可在任意环境下更换

- 61、每台机床（    A  ）

A只有一个主运动        B两个主运动      C 三个主运   ）

- 62、斗式提升机一般都装有（    B  ）以防止斗式提升机中粉尘飞扬

A 皮带             B机壳             C电机          D减速机

- 63、（   A  ）什么是离心式风机传递能量的主要部件。

A．叶轮                B.  轴承

C.  轴                 D. 密封

64、机械平衡研究的内容C

A驱动力与阻力间的平衡

B各构件作用力之间的平衡

C惯性力系间的平衡

D输入功率与输出功率的平衡

- 65、凸轮转速的大小将会影响（d）

- 从动杆的升距  B、从动杆处的压力角  C、从动杆的位移规律  D、从动杆的速度

- 66、斜齿轮圆柱齿数的标准模数和标准压力角在（d）上

- 端面  B、轴面  C、主平面  D、法面

- 67、将作用于机器中所有驱动力、阻力、惯性力、重力都转化到等效到等效构件上，求得的等效力矩和机构静力分析中求得的在等效构件上的平衡力矩，两者的关系应是（b）

- 数值相等，方向一致  B、数值相同，方向相反  C、数值不同，方向一致  D、数值不同，方向相反

- 一定  B、不一定  C、一定不  D、不会

68世界上第一辆汽车由______人制造。( d    )

A.英国	                              B.美国

C.法国	                              D.德国

69、汽车转弯半径越小，则汽车的( a     )。

A.机动性越好                 	      B.机动性越差

C.轻便性好	                          D.轻便性差

70、绝大多数小型客车车身采用______车身。(  a    )

A.承载式             	              B.半承载式

C.非承载式	                          D.边梁式

71、汽车在进行动力性试验时，其试验载荷为(  c    ) 。

A.空载	                              B.半载

C.满载	                              D.轿车为半载，货车为满载

72、作稳态圆周运动的汽车，当缓慢加速时其行驶圆周半径逐渐减小，则该汽车具有(  a  )。

A.过多转向	                          B.不足转向

C.中性转向	                          D.无法确定

73、汽车一般由四个部分组成，它们是(  a    )。

A.发动机、底盘、车身、电气设备	      B.发动机、底盘、驾驶室、电气设备

C.发动机、底盘、车体、电气设备	      D.发动机、底盘、驾驶室、工作装置

C.排进气门均关闭         	          D. 进排气门叠开

- 74、下列哪一项不属于车辆总体设计的内容（c）

- 确定车辆总体尺寸  B、确定车辆零部件  C、确定车辆制造与修理方案

- 75、下列关于车体载荷的选项不正确的是（b）

- 作用在车体上的离心力时通常是按照整车的离心力进行计算

- 计算车体的离心力时通常是按照整车的离心力进行计算

- 扭转载荷按钮矩作用于车体枕梁所在的垂直平面内

76、轮胎型号265/70/R16的意思是( B )

A.“265”指的是轮胎的外周长，“70”指的是轮胎的内周长（单位是CM），R16指轮胎的直径（单位是英寸）

B.“265”指的是轮胎两个胎侧之间的宽度(以毫米为单位)，“70”指轮胎宽度与轮胎内外圆高度的比率是70%，“R”指轮胎的结构是子午线结构，16指轮胎内圆的直径，必须和16英寸直径的轮辋相配套使用

C .“265”指轮胎适用的车型，70指轮胎高度（以厘米为单位），R16指轮辋的直径（以英寸为单位）

77.机动车出车前应检查转向机构、灯光和 C 等是否完好。

A．随车工具 B．座椅 C．制动

78.当事人（C），要承担交通事故全部责任。

A、在高速公路上撞伤行人的

- B.在路口直行与转弯车辆刮碰的

C.故意破坏、伪造现场、毁灭证据的

D.在快车道上与摩托车刮碰的

- 79、货车车厢内载客必须设有座椅。（B）

- 对   B、错

- 80、转向盘，属于（ B  ）。

- A 行驶系              B 转向系

- C 制动系              D 传动系

81、自动变速器中的行星齿轮机构主要由（太阳轮）、（齿圈）、（行星架）和（行星轮）组成。

- 82、ABS制动防抱死装置是在（普通制动系）的基础上，加装了（车轮速度传感器）、电控单元（ECU）、（制动压力调节器）而构成的。

- 83、汽车的地面制动力首先取决于（制动器动力） ，同时又受到（轮胎）与（道路）附着条件的限制。

- 84、柴油的性能指标主要有（蒸发性）、（燃烧性）、（腐蚀性）和（黏度）。

85、凸轮的形状是由（从动件运动规律和基圆半径）决定的。

86、当材料的孔隙率增大时，则其密度 _不变___，松散密度 _减小___，强度 _降低___，吸水率 _增大___，抗渗性 _降低___，抗冻性 _降低___。  
87、建筑石膏硬化后，在潮湿环境中，其强度显著 _下降___，遇水则 _破坏___，受冻后 _破坏___。  
88、混凝土配合比设计中Ｗ/Ｃ由 _强度___和 _耐久性___确定。  
89、炼钢过程中，由于脱氧程度不同，钢可分为 _沸腾__钢， _镇静___钢和 _半镇静___钢三种。其中 _镇静___钢脱氧完全， _沸腾___钢吸氧很不完全。  
90、钢结构设计时碳素结构钢以（    屈服     ）强度作为设计计算取值的依据。

- 91、1E65F： 表示单缸，二行程，缸径65mm，风冷通用型

- 4100Q： 表示四缸，四行程，缸径100mm，水冷车用

- 4100Q-4： 表示四缸，四行程，缸径100mm，水冷车用，第四种变型产品

- CA6102： 表示六缸，四行程，缸径102mm，水冷通用型，CA表示系列符号

- 8V100： 表示八缸，四行程、缸径100mm，V型，水冷通用型

- TJ376Q： 表示三缸，四行程，缸径76mm，水冷车用，TJ表示系列符号

- CA488： 表示四缸，四行程，缸径88mm，水冷通用型，CA表示系列符号